Лабораторная работа   № 5

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Определение спектральных красителей кинопленки.

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Цель работы: понять принцып построения графиков спектральных характеристик приводимых в технической литературе и технических описаниях пленок, снять характеристики спектрального поглощения красителей позитивной конопленки и красителей и маски негативной пленки.

Ход работы: с помощью спектра фотометра СФ-18 снять спектральные характеристики пропускания красителей позитивной пленки. Переносим их на отдельный бланк переделав их в спектральные характеристики поглощения. Так же надо снять спектральные характеристики пропускания красителей негативой кинопленки ( копировальное серое поле с маской, без маски и отдельно маска).

Переносим эти характеристики на отдельные бланк, переделав их в спектральную характеристику поглощения. Отдельно промеряем спектральную характеристику ростительной  зелени и руки.

При переводе кривыхпропускания в кривые поглощения по формуле     D = lg(1/r).

Вывод: желтый краситель задерживает лучи в синей зоне спетра и пропускает зеленую зону, чуть задерживает красную зону спектра. Пурпурный краситель чуть задерживает зеленую зону спектра и немного синюю зону, свободно пропускает красные лучи. Голубой краситель задерживает лучи в красной зоне и половину лучей в зеленой зоне спектра и свободно пропускает синюю зону спектра. Идеальные красители - это красители, которые задерживают строго определенную зону спектра. Самый близкий к данным требованиям оказывается желтый краситель и дальше всего - голубой и пурпурный красители.

Маска цветной негаливной пленки задерживает сини лучи, немного зеленых и еще меньше красных. Зелень поглощает в синей зоне, меньше в зеленой и сильно в красной. Зелень пропускает ИФ лучи. Рука поглощает в синей и зеленой зоне спектра и пропускает в ИФ зонах. Что и следовало ожидать, так как рука и зелень являются источником ИФ излучения. Средне серое поле без маски поглощает в целом одинаковое во всех зонах спектра. А серое поле с маской начинает поглощать больше в синей зоне спектра и немного меньше в зеленой и красной зонах.