Лабораторная работа

“Сенситометрические, экспонометрические

и цветофотографические испытания

цветной обращаемой фотопленки”

Учебное задание:  На  основе  ГОСТа провести сенситометрические, экспонометрические испытания цветной обращаемой фотопленки,  определить ее основные характеристики; познакомиться с методикой оценки цветопередачи по цветной таблице, научиться оценивать цветовой тон, насыщенность и  светлоту; оценить цветопередачу на основе анализа 27 цветов.

ВНИМАНИЕ ! Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с  методикой оценки  цветопередачи  по 27-польной цветной шкале (с обработкой результатов на компьютере).

В лабораторной работе может быть использована любая цветная  обращаемая фотопленка (ЦО-50, ЦО-65, UT-18, UT-21 и другие).

Порядок выполнения:

1.	Фотосъёмка экспонограммы, съемка цветного тест-объекта, впечатывание

сенситограммы.

2.	Обработка  снятой пленки в стандартном режиме обработки.

3.	Измерение с помощью денситометра визуально-эквивалентных серых 	плотностей (ВЭСП) и построение характеристических кривых (ХК).

4.	Графическое и аналитическое определение характеристик пленки.

5.	Определение экспозиционного индекса по экспонограмме. Замер 	плотностей серого поля. Расчет корректирующего светофильтра.

6.	Промер 30 полей тест-объекта за тремя фильтрами денситометра.

7.	Ввод данных в компьютер. Распечатка результатов.

8.	Выводы и рекомендации, оформление отчета.

Вначале на пленку снимается экспонометрический клин из 4-5 кадров, идущий с шагом в одну диафрагму (можно проэкспонировать пленку, например, в такой последовательности:  как 25 ед., как 50, как 100, как 200). В кадре обязательно должен быть человек и серая шкала.  Следом за экспонограммой снимается цветной тест-объект (из 30 полей) для оценки качества цветопередачи.  В конец пленки впечатывается сенситограмма. Если работа производится на широкой пленке (рольфильм,  60 мм),  то для сенситограммы следует оставить 5 последних кадров.  Тогда для съемки  экспонограммы  и тест-объекта остается 7 кадров.  Из них обычно 4-5 кадров уходит на экспонограмму и 2-3 кадра остаются для съемки 30-польного тест-объекта (3 ахроматических и 27 цветных полей).

Если съемка производится широкоформатным фотоаппаратом,  то тест-объект следует  снять  целиком,  если же съемка ведется 35-мм камерой,  тест-объект следует снять в несколько кадров на одном значении диафрагмы (по секторам) - понадобится 6 кадров.  Чтобы попасть в правильную экспозицию тест-объект рекомендуется отснять еще и на другом значении диафрагмы (в сторону уменьшения и/или увеличения экспозиции).

Цветная обращаемая пленка обрабатывается согласно рекомендованному  ре-жиму обработки.

РЕЖИМ ОБРАБОТКИ ЦВЕТНОЙ ОБРАЩАЕМОЙ ПЛЕНКИ

Стадии обработки  			Продолжительность	Температура

(минуты)    	 	раствора

1.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЧЕРНО-БЕЛОЕ  указано на упаковке	25 (+_0,3)

(или 10 минут)

2.  Промывка   __________________   	2    __________  	12...18

3.  ОСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВАННА  ______   2-3  _____  19...21

4.  Промывка   __________________   		5    ______  12...18

5.  ЗАСВЕТКА (засветку произво-

дить двумя лампами по 100 Вт

на расстоянии 0,3 м со сто-

роны эмульсионного слоя)  ___  	 3-5

6.  ПРОЯВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЕ      указано на упаковке    	25

пленки или 10 минут

7.  Промывка  _________________________   20  _______  12...18

8.  ОТБЕЛИВАНИЕ  ____________________   5   ______  19...21

9.  Промывка     ________________________   5   ______  12...18

10. ФИКСИРОВАНИЕ  _________________   5      _____  19...21

11. Промывка      ______________________   15-20  _____  12...18

12. Сушка                  (до полного высыхания)

На сенситометрическом  бланке  строятся  три характеристические кривые. Промер плотностей сенситограммы производится за фильтрами статуса “А”.  Ноль денситометра следует устанавливать без пленки.

После построения характеристических кривых и расчета основных  параметров пленки необходимо провести сравнительный анализ полученных результатов и данных ТУ.

# Кинофотопленки цветные обращаемые ЦО-50Д

Выписка из Технических условий

## ТУ 6-42-200-92

срок введения с 01.07.1992 г. до 01.07.1997 г.

### Фотографические показатели

#### 1.	Общая светочувствительность

по обращенному изображению,

ед.ГОСТ, не менее  ______________________   50

#### 2.	Баланс светочувствительности,

не более    _________________________   1,6

3. 	Средний градиент   ___________________   2,0 - 2,5

#### 4.	Баланс средних градиентов между нижним

и средним слоями, не более  _____________   0,3

#### 5.	Максимальная плотность каждого

слоя, Б, не менее    ____________________   2,2

#### 6.	Минимальная плотность каждого

слоя, Б, не более   _____________________   0,25

#### 7.	Разрешающая способность, лин/мм,

не менее   ______________________________   75

К концу  гарантийного срока хранения допускается снижение светочувстви-тельности кинофотопленок не более чем на 40% и уменьшение максимальной плотности не более чем на 0,2 Б от величин, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок хранения кинофотопленок - 15 месяцев с месяца выпуска.

Рулонная перфорированная

Ширина пленки                 35,00 +0,00 _0,15 мм

Длина фотопленки              1,646 +_0,017 м

Ширина заправочного конца     от 22 до 24 мм

Длина заправочного конца      не менее 45 мм

Длина 100 шагов перфорации    475,0+_0,4 мм

Примечание. Размер длины фотопленки шириной 35 мм  включает

заправочный и зарядный концы.

Рулонная неперфорированная

Ширина пленки                 61,5  +0,00 _0,20 мм

Длина фотопленки              0,815 +_0,005 м

На экспонограмме следует отыскать нормально экспонированный кадр. В таком кадре серое 18%-ное поле должно иметь плотность 1-1.10 за тремя фильтрами денситометра.  Ноль денситометра в этом случае следует устанав-ливать  без пленки.

Все 30 полей тест-объекта (в нормально  экспонированном кадре)  следует промерить  на денситометре и результаты промеров внести в специальный бланк. Эти данные необходимы для компьютерной обработки  результатов.  После  ввода данных в компьютерную программу “ZVET-27” и распечатки результатов (1 график и 1 таблица), необходимо письменно ответить на следующие вопросы:

1.	Что Вы можете сказать о воспроизведении желтых цветов?

2.	Как передаются оранжевые цвета (от тепло-желтого до красного)?

3.	Получается ли красный цвет красным?

4.	Удается ли точно передать пурпурно-фиолетовые цвета (No 11 и  No  12 на шкале)?

5.	Ваше мнение о передаче синих тонов.

6.	Как передаются бирюзовые тона (переход от синих к зеленым)?

7.	Как передаются зеленые тона?

8.	Происходят ли изменения в желто-зеленых (лимонных) тонах?

Проанализируйте связь между насыщенностью цвета и его светлотой (не менее двух примеров).  Сравните, например, насыщенность и светлоту синих цветов насыщенность и светлоту желтых цветов.

Какой из параметров, на Ваш взгляд, наиболее важен для визуальной оценки цвета: насыщенность или светлота?

Отчет должен  содержать  краткое описание хода работы и режим обработки пленки. Расчет светочувствительности по сенситограмме должен быть произведен как графически (на самом бланке), так и аналитически (по формулам). К работе должны быть приложены графики цветопередачи с Вашими комментариями (сравнить оригинал, тест-объект, с его репродукцией на пленке). Заканчиваться отчет должен выводами и рекомендациями.