Лабораторная работа   №2

по

кино-фотопроцессам и материалам.

Сенситометрические  испытания черно-белой позитивной кинопленки.

Студента первого курса

операторского факультета

Поморина И.А.

Задание: На основе ГОСТа провести сенситометрические испытания ЧБ позитивной кинопленки (тип МЗ-3), определить ее основные характеристики, оценить спектральную чувствительность позитивной кинопленки и сравнить с ч/б негативной.

Ход работы: На 1 отрезок пленки МЗ-3 была впечатана сенситограмма и проявлена в позитивном проявителе в течение 3 минут. На второй отрезок пленки была впечатана сенситограмма и негатив экспонограммы и сенситограммы с оптимального негатива из первой лабораторной работы и проявлена в течение 6 минут.

После полного процесса позитивной обработки на денситометре были промерены плотности всех 3-х сенситограмм и построены 3 характеристические кривые.

Критериальная плотность.

Для позитивной чб кинопленки при нахождении Dkp необходимо к Dmin прибавить 0.9

Dkp = Dmin + 0.9

Dkp1 =  0.05 + 0.9 = 0.95

Dkp2 =  0.07 + 0.9 = 0.97

Dkp3 =  0.01 + 0.9 = 0.91

Светочувствительность ( по критерию 0.9 ).

На шкале светочувствительности S = 10 / Hkp из точки Dkp1 опускаем перпендикуляр

S1 = 4.5                  S2 = 9                  S3 = 3.5

По шкале Н определяем минимальную экспозиции для получения плотностей Dkp .

Н1 = 2.33                  Н2 = 1.22                  Н3 = 3.17

Коэффициент контрастности

для нахождения коэффициента контрастности необходимо прямолинейный участок ХК перенести в нижний правый угол бланка до пересечения точки Х1 на оси абсцисс. Прямая пересечет вертикальную ось в точке значения коэффициента контрастности.

3 мин = 1.5

6 мин = 1.84

нег =

Результирующий коэффициент контрастности

gнег Х gпоз = g

Минимальные и максимальные плотности

Dmin1 = 0.05                              Dmin2 = 0.07                       Dmin3 = 0.01

Dmax1 = 3.15                             Dmax2 = 3.64                       Dmax3 = 2.37

Вывод: В результате проделанных опытов с позитивной ЧБ пленкой МЗ-3 было выяснено, что пленка имеет низкую чувствительность и  является не сенсибелизированной, что позволяет обрабатывать ее при красном свете.

Пленка МЗ-3 не достигла рекомендуемого градиента при максимальном времени проявления.